组成原理实验课程第 三 次实报告

| 实验名称 | 寄存器堆的实现 |  |  | 班级 | 李涛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 艾明旭 | 学号 | 2111033 | 指导老师 | 董前琨 |
| 实验地点 | A306 |  | 实验时间 | 2023.4.18 |  |

- 实验目的

- 熟悉并掌握MIPS计算机中寄存器堆的原理和设计方法。

- 初步了解MIPS指令结构和源操作数/目的操作数的概念。

- 熟悉并运用verilog语言进行电路设计。

- 为后续设计cpu的实验打下基础

- 实验内容说明

- 学习寄存器堆的概念，实验verilog语言在ViVado上实现寄存器堆并上实验箱实验；此外在原有寄存器堆代码的基础上，实现将输入数据按BYTE输入（原数据32位），并使用四个开关控制；读出数据指定寄存器高低16位的值，使用两个开关分别控制读取read1和read2的高低位。

- 实验原理图

- 写入数据时，根据wen的四位输入决定将wdata（8位）写入指定寄存器，右上角是读出数据，根据ren的取值，来决定输出指定寄存器的高低位。

- 实验步骤

- regfile.v 文件中将寄存器堆改变wen位4位，增加两位ren输入，	 并调整相关操作逻辑

- 输入部分

- wen修改为4位，控制输入的位置；增加ren接口，控制输出的高低位；将写入wdata改为8位

module regfile(

input             clk,

input      [3: 0]wen,

input      [1: 0]ren,

input      [4 :0] raddr1,

input      [4 :0] raddr2,

input      [4 :0] waddr,

input      [31:0] wdata,

output reg [31:0] rdata1,

output reg [31:0] rdata2,

input      [4 :0] test_addr,

output reg [31:0] test_data

);

- 逻辑部分

- wen[0]输入最低8位、wen[1]输入次低8位

- wen[2]输入次高8位、wen[3]输入最高8位

always @(posedge clk)

begin

if (wen[0])

begin

rf[waddr][7:0] <= wdata[7:0];

end

if(wen[1])

begin

rf[waddr][15:8] <= wdata[15:8];

end

if(wen[2])

begin

rf[waddr][23:16] <= wdata[23:16];

end

if(wen[3])

begin

rf[waddr][31:24] <= wdata[31:24];

end

end

- ren = 11全部输出、    ren = 10输出高16位

- ren = 01输入低16位、 ren = 00输出32’d0

//读取rdata2高低位置

always @(*)

begin

if (ren==2'b10)

begin

rdata2 <= rf[raddr2][31:16];

end

if (ren==2'b01)

begin

rdata2 <= rf[raddr2][15:0];

end

if (ren==2'b11)

begin

rdata2 <= rf[raddr2];

end

else

begin

rdata2 <= 32'd0;

end

end

//读取rdata1高低位置

always @(*)

begin

if (ren==2'b10)

begin

rdata1 <= rf[raddr1][31:16];

end

if (ren==2'b01)

begin

rdata1 <= rf[raddr1][15:0];

end

if (ren==2'b11)

begin

rdata1 <= rf[raddr1];

end

else

begin

rdata1 <= 32'd0;

end

end

- regfile.display 文件中修改相应输入、led接口、实例化等

- refile.xdc 文件中修改对应开关接口以及删除多余led灯

- 拨码开关从左向右依次控制写入位置的wen、控制当前操作方式的input_select、控制读高低位的ren。

#led灯连接，用于输出

#set_property PACKAGE_PIN K23 [get_ports led_wen1]

set_property PACKAGE_PIN F7 [get_ports led_wen[0]]

set_property PACKAGE_PIN H7 [get_ports led_wen[1]]

set_property PACKAGE_PIN H8 [get_ports led_wen[2]]

set_property PACKAGE_PIN G8 [get_ports led_wen[3]]

set_property PACKAGE_PIN D5 [get_ports led_waddr]

set_property PACKAGE_PIN A4 [get_ports led_wdata]

set_property PACKAGE_PIN A3 [get_ports led_raddr1]

set_property PACKAGE_PIN A5 [get_ports led_raddr2]

#拨码开关连接，用于输入，依次为sw0,sw1,sw7

set_property PACKAGE_PIN AC21 [get_ports wen[0]]

set_property PACKAGE_PIN AD24 [get_ports wen[1]]

set_property PACKAGE_PIN AC22 [get_ports wen[2]]

set_property PACKAGE_PIN AC23 [get_ports wen[3]]

set_property PACKAGE_PIN AA7 [get_ports input_sel[1]]

set_property PACKAGE_PIN Y6   [get_ports input_sel[0]]

set_property PACKAGE_PIN AB6  [get_ports ren[1]]

set_property PACKAGE_PIN W6 [get_ports ren[0]]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports resetn]

# set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports led_wen]

- 实验结果分析

- 输入部分，向1A写入0251125DD

- 输入最高2位：将wen的四个开关置为0（即前四个开关向上），input_sel置10（即开关56置下上），向WADDR写入0E（即向1A写入数据），再将56置为11，紧接着四次写入代写数据。

- 写入02，拨动开关4向下，将AE写入，如图：

- 写入11，拨动开关3向下，将26写入，如图：

- 写入25，拨动开关2向下，将BF写入，如图：

- 写入DD，拨动开关1向下，将37写入，如图：

- 读数据

- 读取0E的低16位，如图

- 读取0E的低16位，如图

- 读取0E的全32位，如图

5.调整开关，也可以将内容先输入一个RADT当中，再进行下一步的输入

同样的方法我们可以进行不同位置不同顺序的输入

- 总结感想

- 对于理论课学习的寄存器堆的概念更加清晰，记忆更加深刻，通过本次实验，我们深入理解了寄存器堆的原理和实现方法，掌握了Verilog语言的基本语法和使用方法，提高了我们的电路设计和Verilog编程能力。此外在修改原代码使之可以按4个高低位置输入时，并在对verilog语言不熟悉的基础上，经历了诸多难题，对这门语言的运用更熟练

- 对我动手操作实验提升许多，在开始得到代码上箱操作时，对本次实验的开关操作以及寄存器如何进行读写仍然缺少认知，对于一些复杂的操作和变换也是无从下手。所以先认真审计代码，读懂inp_sel的作用以及使用方法（00、01、10、11分别读、写目的寄存器、写数据），读懂wen为1时改变寄存器的值...最后再加上修改后的开关和逻辑，共8开关，慢慢最后得到实验结果。