组成原理实验课程第 五 次实报告

| 实验名称 | 存储器实现 |  |  | 班级 | 李涛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 艾明旭 | 学号 | 2111033 | 指导老师 | 董前琨 |
| 实验地点 | A306 |  | 实验时间 | 2023.5.23 |  |

- 实验目的

- （1）了解只读存储器 ROM 和随机存取存储器 RAM 的原理。

- （2）理解 ROM 读取数据及 RAM 读取、写入数据的过程。理解计算机中存储器地址编址和数据索引方法。

- （3）理解同步 RAM 和异步 RAM 的区别。

- （4）掌握调用 xilinx 库 IP 实例化 RAM 的设计方法。

- （5）熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。

- （6）为后续设计 cpu 的实验打下基础。

- （7）理解 ROM 读取数据及 RAM 读取、写入数据的过程。实验内容说明

（概述本次实验要做什么，参见实验要求）

- 实验内容说明

• 学习同步和异步下 rom 和 ram 存储器，并观察同步异步下两种存储器的代码差异

- • 实验箱对同步、异步下的 rom 和 ram 存储器进行实验

- 实验原理图

- 同步RAM的顶层展示模块

同步ROM的顶层模块

- 实验步骤

复现代码上箱测试即可，无代码修改部分。

- 实验结果分析

5.1 同步 ram

将前两个开关向上，之后四个开关置为 1，即 input_select 控制信号设置为 00，四位 wen 控制信号置均为 1，写入读写地址 1234，将开关置为 01，写入数据 1234，发现 rdata 显示我们写入的数据，将开关置为 10，在 test_addr 输入 1234, 发现 t_data 显示出我们要的数据。

5.2 同步 rom

将开关置于向上，此时输入读地址 18，即输入第 floor(（1*16+8）/4)=6，即第 7 个数据（按照字节编码，4 个字节一个数据），是 00A23027

5.3 异步 ram

首先还是将最左侧两个开关置为 00，将 wen 信号均为 1，再输入读写地址 c，然后写入9790E7C7；然后重新写入再输入读写地址 AA8，然后写入 0AAAAAAA，此时 rdata 显示该数据；开关置于 10. 写测试地址 C，发现测试 data 显示我们之前写入的 9790E7C7。验证成功

5.4 异步 rom

和同步 rom 一样，俩开关置于上，写入地址 40，40 出应该写的是 4*16/4=16，也就是第 17 条指令，观察表格为 ACB001C，而试验箱结果也为它，验证成功！

- 总结感想

6.1 ram or rom 的区别，如下：

• 直观来看，ram：Random Access Memory，rom：Read-Only Memory 是可读可写的，但 rom 只可以读，且读的数据是写死在硬件中的。

• 从深层次看，rom 往往存储的是计算机内部常用固定的数据，如指令及存储器便应该使用 rom，因为数据是固定的；而 ram 具有更强的灵活性，即它可以任意读写任意地址，比如可以用来存储计算机内临时产生的信息。

6.2 同步 or 异步的区别，如下：

• 同步存储器是在特定时钟上升或者下降沿进行数据读写，而异步则不管时钟，只要读写信号出现，便执行，二者更像是时序电路和简单逻辑电路之间的区别。以 rom 代码为例，看看代码上的区别，如下：

可以看到：异步 rom 的读代码 always 根本没用时钟信号，同步 rom 的读代码 always 使用时钟下降沿

//建议对每一个数的输入，编写单独一个always块

//当input_sel为2'b00时，表示输入数为读写地址，即addr

always @(posedge clk)

begin

if (!resetn)

begin

addr <= 32'd0;

end

else if (input_valid && input_sel==2'd0)

begin

addr[31:2] <= input_value[31:2];

end

end

同步 rom 的读代码 always 使用时钟下降沿

//读数据,取4字节

always @(*)

begin

case (addr)

5'd0 : rdata <= DM[0 ];

5'd1 : rdata <= DM[1 ];

5'd2 : rdata <= DM[2 ];

5'd3 : rdata <= DM[3 ];

5'd4 : rdata <= DM[4 ];

5'd5 : rdata <= DM[5 ];

5'd6 : rdata <= DM[6 ];

5'd7 : rdata <= DM[7 ];

5'd8 : rdata <= DM[8 ];

二者使用场景的思考：因为二者的有无时序控制，导致同步存储器的稳定性高、可以保

证数据的一致性和时序性，所以性能相较于异步存储器高，更可以胜任大规模、高性能、

更复杂的场景。

而异步没用时钟信号去读写数据，所以其速度更快、电路更简单，在一些小数据量、系

统较为简单的地方应用更适合！